《建筑力学与结构》试卷A卷

班级               学号              姓名             总分

(考试形式：闭卷      时间：90分钟)

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一．填空：（每空2分，总26分）

1．在任何外力作用下,大小和形状保持不变的物体称     。

2．力的三要素是     、     、

3．现浇楼梯的类型主要有   和     。

4．在预应力混凝土中，按照张拉钢筋与浇注混凝土的先后关系，施加预应力的方法可分为     和     。

5．力偶对物体的转动效果的大小用     表示。

6．肋形楼盖还可以根据被肋划分形成的长短边的比例关系，分为     和     。

7．平面汇交力系平衡的几何条件是

8．斜截面的强度主要靠配置     和     来实现。

9．以弯曲变形为主要变形的杆件称

10.结构的极限状态包括     和     两类。

二．判断（每小题2分，总10分）

1．剪力以对所取的隔离体有顺时针趋势为正     （       ）

2．在弹性范围内，杆件的正应力和正应变成正比 （       ）

3．若一个杆件受三力作用而处于平衡，则此三力必平行或者汇交于一点（        ）

4．若一个平面汇交力系自行闭合，则该力系一定平衡（        ）

5．欧拉公式适用于任意杆件求稳定力。（     ）

三、简答题（每题5分，共25分）

1、静定梁和超静定梁有何区别？

2、简述什么是适筋破坏、超筋破坏和少筋破坏的概念？工程设计中一般要达到何种破坏？

3、简述混凝土保护层的作用。

4、试说明混凝土等级中的C30的含义。

5、试说明钢筋混凝土的受力特点？（钢筋和混凝土各自优点）

四．绘图题

1.试根据所学，分别绘出简支梁，外伸梁，悬臂梁的简图。（3分）

2.绘轴力图（4分）

3.画弯矩图和剪力图（4分）

五、求下图的支座反力。（6分）

六．写出剪力方程和弯矩方程，并画剪力图和弯矩图（8分）

2m

6kN/m

七、已知矩形梁截面尺寸，弯矩设计值，混凝土强度等级为C30,钢筋采用HRB335级钢筋。求：所需的纵向受拉钢筋截面面积并画出截面配筋简图。

（注：C30对应的，，HRB335对应的，，，，

，相对界限受压区高度和钢筋的计算截面面积见附表）