《建筑力学与结构》试卷B卷

班级               学号              姓名             总分

(考试形式：闭卷      时间：90分钟)

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一．填空：（每空2分，总26分）

1．平面物体的受力平衡方程有    个。

2．力的三要素是    、    、

3．现浇楼梯的类型主要有    和    。

4．在预应力混凝土中，按照张拉钢筋与浇注混凝土的先后关系，施加预应力的方法可分为    和  。

5．钢筋混凝土构件的设计要求达到    破坏。

6．肋形楼盖还可以根据被肋划分形成的长短边的比例关系，分为    和    。

7．装配式楼盖中按承重方案主要有    和    。

8．斜截面的强度主要靠配置    和    来实现。

9．钢筋混凝土结构中，混凝土主要承受    。

10.结构的极限状态包括    和    两类。

二．判断（每小题2分，总10分）

1．弯矩以使所取的隔离体下端受拉为正              （        ）

2．现代建筑结构中，为了利用大空间的同时提高结构的刚度和整体稳定性，多采用框架剪力墙结构      （       ）

3．建筑结构设计中，只要满足安全性就是合理的，而不必考虑其他（       ）

4．若一个平面汇交力系自行闭合，则该力系一定平衡    （       ）

5．力的三角形法则跟四边形法则实质是一样的。（     ）

三、简答题（每题5分，共25分）

1、按建筑结构所采用的材料划分，建筑结构可以分为哪些类型？

（写出四点即可得满分）

2、简述什么是适筋破坏、超筋破坏和少筋破坏的概念？工程设计中一般要达到何种破坏？

3、简述箍筋的作用。（要求说出两点）

4、试说明混凝土等级中的C30的含义。

5、简述现浇钢筋混凝土楼盖的优点与缺点。

四．绘图题

1.试根据所学，分别绘出简支梁，外伸梁，悬臂梁的简图。（3分）

2.绘轴力图（4分）

6N

6N炭、、

20N

8N

3.画弯矩图和剪力图（4分）

五、求下图的支座反力（6分）

六．写出剪力方程和弯矩方程，并画剪力图和弯矩图（8分）

2m

6kN/m

七、已知矩形梁截面尺寸，弯矩设计值，混凝土强度等级为C30,钢筋采用HRB335级钢筋。求：所需的纵向受拉钢筋截面面积并画出截面配筋简图。

（注：C30对应的，，HRB335对应的，，，，

，，，，，相对界限受压区高度和钢筋的计算截面面积见附表）