甘肃工业职业技术学院

| 顺 序 号 | 08 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 |  |
| 授课章节名称 | 6 钢筋混凝土基础施工 6.1 混凝土工程概述 6.2 钢筋混凝土独立基础 6.3 钢筋混凝土条形基础 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 1、了解钢筋混凝土基础的组成，性质。 2、了解混凝土相关知识。 3、了解钢筋混凝土构造分类。 |  |  |  |  |
| 教学重点和难点 | 1、混凝土组成 2、柱下独立基础构造 3、质量通病与防治措施 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 | 补充：1、钢筋的力学性能 2、 钢筋的选用原则。 |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教    案

教 学 过 程 设 计

复习上节课内容 一、介绍钢筋混凝土基础知识 1、钢筋 2、混凝土 二、介绍混凝土方面的知识 1、混凝土的定义 2、混凝土的主要技术性能主要从以下几个方面考虑。 和易性——是指混凝土拌合物易于施工操作（拌合、运输、浇灌、捣实）并能获致质量均匀、成型密实的性能。亦即指混凝土拌和物好用的程度。 （2）流动性 （3）粘聚性 （4）保水性 测定流动性方法—坍落度法 坍落度法：适用于坍落度不小于10mm，骨料最大粒径不大于40mm。 混凝土配合比：绝对体积法和假定重量法 3、介绍主要施工机械—混凝土搅拌机，让学生了解一些简单的混凝土搅拌机械。 4、介绍混凝土浇筑和施工缝设置。 （1）、讲解施工缝的位置，包括梁，柱，以及楼梯位置。 （2）、施工缝的处理要点。 5、混凝土养护，给学生讲解混凝土冬季施工时的养护方法。 三、钢筋的基本知识 1、钢筋的力学性能。 2、钢筋的选用原则。 3、钢筋与混凝土共同工作的原因。 三、钢筋混凝土独立基础 现浇柱下独立基础和预制柱杯口基础 1、施工准备工作 2、材料要求 合格标准：主控项目全部符合要求，一般项目有80％以上检查点符合要求。水泥、外加剂居于混凝土原材料中的主控项目；掺和料、砂、石、水属于混凝土原材料中的一般项目。 3、柱下独立基础施工流程 4、柱下独立基础施工要点 1)现浇柱下独立基础施工要点 2)预制柱杯口基础施工要点 5、质量标准 6、质量通病与防治措施 钢筋混凝土基础的质量通病主要有孔洞、蜂窝、外形缺陷、裂缝等。 7、基础工程施工安全措施 8、成品保护和环保措施 最后总结本节课内容。

甘肃工业职业技术学院

| 顺 序 号 | 09 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 |  |
| 授课章节名称 | 6.4 钢筋混凝土筏板基础 6.5 钢筋混凝土箱型基础 6.6 厚大体积混凝土基础施工 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 1、钢筋混凝土筏板基础构造 2、钢筋混凝土箱型基础构造 3、厚大体积混凝土基础施工 |  |  |  |  |
| 教学重点和难点 | 1、筏板基础施工要点。 2、后浇带施工方法。 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 | 补充：后浇带的施工要点。 |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教    案

教 学 过 程 设 计

复习混凝土塌落度概念，柱下独立基础的相关知识。 一、条形基础 1、条形基础的定义。 2、条形基础施工要点 ，给学生介绍施工过程中的一些主意问题。主要从以下几个方面考虑。 (1)先进行验槽 (2)验糟后应立即浇灌混凝土垫层 (3)清除钢筋和模板上的泥土 (4)混凝上浇筑高度在2m以内 (5)混凝土宜分段分层灌筑 (6)混凝土应连续浇灌 (7)混凝土浇筑完 二、钢筋混凝土筏板基础 1、钢筋混凝土筏板基础定义。 2、钢筋混凝土筏板基础分为平板式和梁板式。 3、介绍筏板基础施工要点。 三、后浇带 1、后浇带的定义 2、后浇带施工构造形式 3、后浇带施工要点。 1、后浇带的间距，在正常情况下为20~30 m，一般设在柱距三等分中间范围内，宜贯通整个底板。后浇带带宽以700~1000 mm为宜，以设计要求为准。后浇带处的钢筋原则上不断开，如设计要求断开，则应按照设计进行处理，以保证后浇带质量。 2、施工至少40天后(以设计要求为准)，才可浇筑后浇带混凝土。使用比原设计强度等级提高一级的无收缩混凝土浇筑密实。在混凝土继续浇筑前，应将后浇带的混凝土表面凿毛，清除杂物，表面冲洗干净，注意接浆质量，然后浇筑混凝土，并加强养护，一般湿养护不得少于15昼夜。 四、箱型基础 1、箱型基础原理。 2、箱型基础施工要点。 五、大体积混凝土 1、大体积混凝土施工定义 2、大体积混凝土的特点 3、大体积混凝土的原材料要求 4、大体积混凝土结构施工 1)钢筋工程施工 2)模板工程施工 3)混凝土工程施工 5、控制大体积混凝土温度裂缝的措施 最后总结本节课内容。

甘肃工业职业技术学院

| 顺 序 号 | 10 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 |  |
| 授课章节名称 | 6.7 质量验收标准及方法 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握模板工程相关内容、钢筋工程、混凝土工程，现浇结构工程相关内容。 |  |  |  |  |
| 教学重点和难点 | 1、模板安装应满足的要求 2、钢筋连接检验项目 3、配合比设计检验项目 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教    案

教 学 过 程 设 计

复习后浇带的相关知识。 本节课内容主要包括模板工程质量、钢筋工程质量、混凝土工程质量，现浇结构工程质量。 一、模板工程质量包括模板安装质量和模板拆除质量两部分内容。 1、模板安装 (1)主控项目 在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 (2)一般项目 ①模板安装应满足的要求： ②用作模板的地坪、胎模等应平整光洁，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。 ③固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏，且应安装牢固。 2、模板拆除 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工组织设计方案执行。 (1)主控项目 ①底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求。 ②后浇带模板的拆除和支顶应按施工组织设计方案执行。 (2)一般项目 ①侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 ②模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 二、钢筋工程质量包括原材料检验项目、钢筋加工检验项目、钢筋连接检验项目、钢筋安装检验项目。 1)原材料检验项目 原材料检验项目已在材料要求中介绍。 2)钢筋加工检验项目 (1)主控项目 (2)一般项目 3)钢筋连接检验项目 (1)主控项目 ①纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 ②在施工现场，应按国家现行标淮《钢筋机械连接通用技术规程JGJl07—2003、《钢筋焊接及验收规程》JGJl8—2003的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。 (2)一般项目 4)钢筋安装检验项目 (1)主控项目 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 (2)一般项目 重点钢筋安装位置的偏差 三、混凝土工程质量包括原材料检验项目、混凝土配合比检验项目、混凝土施工检验项目、现浇结构检验项目等几方面内容。 1)原材料检验项目 2)配合比设计检验项目 (1)主控项目 根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。 (2)一般项目 3)混凝土施工检验项目 (1)主控项目 (2)一般项目 ①施工缝的位置 ②后挠带的留置位置 4)现浇结构检验项目(1)主控项目 (2)一般项目 总结本节课内容。