姓名             班级                 学号

装                                        订                                  线

甘肃工业职业技术学院

《基础工程施工》试卷（九）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |

- 名词解释题（每小题2分，共16分）

1、砖基础：

2、灰土垫层:

3、泥浆护壁：

4、射水沉桩法：

5、钢桩：

6、施工缝：

7、后浇带：

8、钢筋混凝土条形基础：

- 填空题(每小题1分,共14分)

1、桩位布置时，宜使群桩形心与         重合；并使桩基础受水平力和力矩较大方向为承台的         边。

2、桩基础按施工方法分为        和         。

3、常用的土的防冻措施有：           、           、          。

4、当地下水位较高时，可以在基础中设置          或        以防止地下水沿墙体上升。

5、砖基础冬期常用的施工方法有          、          和         。

6、钢筋混凝土基础施工时，验槽后应立即浇灌混凝土，目的是         。

7、许多工地在搅拌第一盘混凝土时，往往只加规定石子重量的一半，其原因是                       。

三、不定项选择题（以下各小题中有一个或多个选项正确。每小题2分，共20分）

1、素土垫层常用的土料有（   ）

（A）粘土    （B）杂填土   （C）粉质粘土    （D）砂土

2、砖基础所用砂浆宜用机械搅拌，其投料顺序为（   ）。

（A）砂—水泥—掺合料—水       （B）水泥—砂—掺合料—水

（C）水泥—掺合料—砂—水       （D）砂—掺合料—水泥—水

3、壳体基础充分利用力了混凝土的（   ）

(A) 抗拉性      (B) 抗压性   (C)抗弯性    (D)抗剪性

4、以下关于砌筑砖基础的说法中，不正确的是（   ）。

（A）砌筑前应先立皮数杆     （B）在基础转角处应砌小角

（C）采用两面挂线           （D）内外墙基础交接处应砌大角

5、以下哪项属于钢筋混凝土独立基础原材料中的主控项目（   ）

（A）水泥、砂    （B）水泥、水   （C）外加剂、掺合料   （D）水泥、外加剂

6、基础工程施工受以下哪些因素的影响（   ）

(A)工程地质及水文地质条件           (B)施工季节的气候

(C)施工条件                         (D)施工人员的经验

7、对于大体积混凝土，理想的骨料选择是（   ）

(A) 宜全部采用粗骨料              (B) 最大尺寸粗骨料配两种或多种较细骨料

(C) 宜全部采用细骨料              (D) 最小尺寸细骨料配两种或多种粗骨料

8、以下属于钢筋混凝土基础质量验收的主要内容的是（   ）

（A）模板工程质量              （B）基坑边坡支护工程质量

（C）钢筋和混凝土工程质量      （D）现浇结构工程质量

9、锤击沉管灌注桩施工时（   ）

(A)套管上端要扣上桩帽        (B)混凝土的充盈系数不得小于0.5

(C)要保持套管偏斜率≤0.5％   (D)湿陷性黄土地基

10、关于灌注桩的钢筋笼，以下说法不正确的是（   ）

（A）主筋净距要大于混凝土粗骨料粒径的3倍以上   （B）主筋有混凝土保护层

（C）先绑扎主筋后绑扎箍筋                       （D）主筋必须设置弯钩

四、简答题(每小题7分,共35分)

1、筏形基础和箱型基础的特点分别是什么？

姓名             班级                 学号

装                                        订                                  线

2、换填垫层的厚度和宽度如何确定？

3、毛石基础砌筑时应注意什么问题？

4、请简述预制桩的施工过程。

姓名             班级                 学号

装                                        订                                  线

5、冬期施工的原则是什么？

五、论述题（15分）

你认为控制大体积混凝土温度裂缝可以采取哪些措施？