姓名             班级                 学号

装                                        订                                  线

甘肃工业职业技术学院

《基础工程施工》试卷（八）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |

- 名词解释题（每小题2分，共16分）

1、深基础：

2、素土垫层:

3、钢筋笼：

4、静力沉桩法：

5、预制桩：

6、筏板基础：

7、土的压实系数：

8、大放脚基础：

- 填空题(每小题1分,共14分)

1、钢筋混凝土独立基础的原材料中，          和         是主控项目。

2、灌注桩施工工艺流程主要有          —          —         _—

—成桩。

3、混凝土拌合物的和易性包括          、        和        等三个方面的含义。

4、砌筑用石分为         和         两种。

5、砖基础冬期常用的施工方法有          、          和         。

6、钢筋混泥土扩展基础通常称为         基础。

三、不定项选择题（以下各小题中有一个或多个选项正确。每小题2分，共20分）

1、以下属于换填垫层中常用的换填材料的是（   ）

（A）粗砂、中砂     （B）砾石、碎石

(A)粉煤灰         (D)素土

2、基础施工图一般包括（   ）

(A)基础平面图                    (B)基础详图

(C)设计说明                    (D)施工注意事项

3、大体积混凝土在浇注施工时，关于其注意事项，以下说法正确的是（   ）。

(A)应分段分层浇注

(B)应一次浇注完毕

(C)混凝土自由下落高度超过2m时，应采用串筒或溜槽下料

(D)浇注的混凝土要振捣密实

4、后浇带的施工要点是（   ）。

(A)后浇带的间距一般为20～30m

(B)后浇带处的钢筋原则上不断开

(C)后浇带浇注的混凝土应比原设计强度等级高一级

(D)施工至少40天后，才可浇注后浇带混凝土

5、锤击沉管灌注桩施工时（   ）

(A)套管上端要扣上桩帽        (B)混凝土的充盈系数不得小于0.5

(C)要保持套管偏斜率≤0.5％   (D)湿陷性黄土地基

6、基础工程施工受以下哪些因素的影响（   ）

(A)工程地质及水文地质条件           (B)施工季节的气候

(C)施工条件                         (D)施工人员的经验

7、条形基础施工时（   ）

(A) 验槽后应立即浇灌混凝土垫层      (B)木模板应浇水湿润

(C)先浇注中间，后浇注边角          (D)混凝土宜分段分层浇注

8、当桩身较长、桩截面尺寸较大、深部土层较坚硬，且无大能量桩锤时，以下沉桩方法中最理想的是（   ）。

(A)射水沉桩法     (B)预钻孔沉桩法     (C)静力压桩     (D)振动沉桩

9、以下哪项不属于钢筋混凝土基础质量验收的主要内容（   ）

（A）模板工程质量              （B）基坑边坡支护工程质量

（C）钢筋和混凝土工程质量      （D）现浇结构工程质量

10、关于灌注桩的钢筋笼，以下说法不正确的是（   ）

（A）主筋净距要大于混凝土粗骨料粒径的3倍以上   （B）主筋有混凝土保护层

（C）先绑扎主筋后绑扎箍筋                       （D）主筋必须设置弯钩

四、简答题(每小题7分,共35分)

1、沉井基础有哪些优点？

姓名             班级                 学号

装                                        订                                  线

2、普通混凝土垫层有何特点？

3、灰土基础施工的质量要求是什么？

4、请简述钢筋混凝土施工缝的定义和处理方法。

姓名             班级                 学号

装                                        订                                  线

5、灌注桩质量检测的内容有哪些？

五、论述题（15分）

你认为混凝土冬期施工可以采用哪些方法？