姓名             班级                 学号

装                                        订                                  线

甘肃工业职业技术学院

《基础工程施工》试卷（四）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |

- 名词解释题（每小题2分，共16分）

1、深基础：

2、粉煤灰垫层:

3、端承桩：

4、大放脚基础：

5、型钢桩：

6、压实系数：

7、筏形基础：

8、砖基础冬期施工的冻结法：

- 填空题(每小题1分,共14分)

1、毛石基础应选用              砌筑而成。

2、现浇柱下钢筋混泥土独立基础常做成          形和         形两种。

3、常用的土的防冻措施有：           、           、          。

4、一般情况下，烟囱、水塔、料仓等筒形构筑物宜采用         基础。

5、为了减小不均匀沉降，墙下钢筋混凝土条形基础一般采用         式的墙基础。

6、一般情况下，换填垫层的厚度不宜大于        m,不宜小于        m。

7、许多工地在搅拌第一盘混凝土时，往往只加规定石子重量的一半，其原因是                       。

8、筏形基础施工时，混凝土浇注方向与次梁长度方向应           ；对于平板式片筏基础，混凝土浇注方向与基础长边方向应           。

9、基础平面图绘制，一般采用与           相同的比例。

三、单项选择题（每小题2分，共20分）

1、预制柱下钢筋混凝土独立基础一般采用（   ）基础

（A）锥形      （B）倒T形      （C）杯形     （D）阶梯型

2、柱下独立基础施工流程为：定位放线—基槽（坑）开挖—验槽—     —     —

—浇注混凝土—养护、拆模。请为各空选择正确的施工内容（   ）

(A)基础垫层施工、支模板、绑扎钢筋      (B) 支模板、基础垫层施工、绑扎钢筋

(C)基础垫层施工、绑扎钢筋、支模板     (D)支模板、绑扎钢筋、基础垫层施工

- 后浇带混凝土应采用（   ）

（A）比原设计强度等级高一级的无收缩混凝土

（B）比原设计强度等级低一级的无收缩混凝土

（C）与原设计强度等级相同的无收缩混凝土

（D）任意强度等级的混凝土

4、以下关于砌筑砖基础的说法中，不正确的是（   ）。

（A）砌筑前应先立皮数杆     （B）在基础转角处应砌小角

（C）采用两面挂线           （D）内外墙基础交接处应砌大角

5、以下哪项属于钢筋混凝土独立基础原材料中的主控项目（   ）

（A）水泥、砂    （B）水泥、水   （C）外加剂、掺合料   （D）水泥、外加剂

6、毛石基础的工艺流程是（   ）。

(A)拌制砂浆—垫层抄平—砌筑毛石—抹防潮层—基础回填土

(B)拌制砂浆—砌筑毛石—垫层抄平—抹防潮层—基础回填土

(C)拌制砂浆—垫层抄平—抹防潮层—砌筑毛石—基础回填土

(D)拌制砂浆—抹防潮层—垫层抄平—砌筑毛石—基础回填土

7、当墙下钢筋混凝土条形基础的宽度≥2.5m时，底板的受力钢筋长度宜采用基础宽度的（   ）

(A) 0.5倍      (B) 0.7倍      (C)0.4倍      (D) 0.9倍

8、砂和砂石垫层不宜用于以下哪种情况（   ）

（A）2m以内的粉质粘土地基

（B）3m以内的粉质粘土地基

（C）3m以内的具有一定透水性的软弱粘土地基

（D）湿陷性黄土地基

9、在用素填土换填湿陷性黄土时，若采用机械碾压法，则宜用（   ）

（A）振动碾    （B）平碾或羊足碾     （C）振动压实机    （D）蛙式夯实机

10、碎砖三和土基础中，常用的体积配合比为：石灰：砂：碎砖=（   ）

（A）1:2:4或1:3:6          （B）2:2:3或2:3:3

（C）2:4:5或2:4:6          （D）1:3:4或1:2:5

四、简答题(每小题7分,共35分)

1、普通混凝土垫层有何特点？

姓名             班级                 学号

装                                        订                                  线

2、灰土基础施工的质量要求是什么？

3、如何控制沉管灌注桩的施工质量？

4、钢筋混凝土基础施工中，现浇结构工程质量的控制要点有哪些？

姓名             班级                 学号

装                                        订                                  线

5、冬期进行土方工程施工，土方应如何防冻？

五、论述题（15分）

你认为打桩过程中应注意哪些事项？