甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 25 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第十一章 木材及其制品 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握建筑中常用石材品种，并能正确、合理选用各类石材。同时了解建筑中常用的木材品种，并对其主要技术性能及其指标也有一定认识。 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 建筑中常用石材品种，并能正确、合理选用各类石材。同时了解建筑中常用的木材品种 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习上节课内容，引入新课。 第十一章 木材及其制品 第一节 木材的分类与构造 一、木材的分类：软木材、硬木材 二、木材的构造 1、树皮、木质、髓心三大部分。 2、年轮：早材（春材）与晚材（夏材） 3、切面：横切面、径切面、弦切面（有美丽木纹的切面） 第二节 木材的主要性质 木材干燥时首先蒸发 二、木材的主要技术性能 其变化对木材的强度和湿胀干缩影响很大 1、密度：绝对密度和体积密度 2、含水量 木材中所含的水分分为：自由水 对木材性能没有影响 吸附水 化合水（化学结合水） 纤维饱和点含水率 （纤维饱和点：木材内部自由水完全蒸发为0，而吸附水饱和的状态为纤维饱和点状态） 平衡含水率 （木材内部的水分蒸发至，于空气湿度达到平衡时的状态） 3、强度 木材的强度存在各向异性； 影响强度的因素：含水率、负荷时间、环境温度、缺陷 4、湿胀干缩 第三节 木材及其制品的性能及应用 一、木材产品：原条、原木、锯材和枕木四类 二、人造石材：胶合板、细木工板、纤维板、刨花板、木丝板、木屑板 第四节 木材的防护 一、木材的腐朽与防腐 二、木材的燃烧及防护