甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 15 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第五章 建筑砂浆 第一节 砌筑砂浆 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握砌筑砂浆的技术性质、配合比设计的方法和步骤；熟悉砌筑砂浆组成材料的品种、规格和技术要求； |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 砌筑砂浆的技术性质、配合比设计的方法和步骤；砌筑砂浆组成材料的品种、规格和技术要求。 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课，引入新课 - 砌筑砂浆 一、砌筑砂浆 1、定义与作用：起粘结、铺垫和传递应力的作用 2、组成材料 （1）胶凝材料：水泥（品种的选择、强度等级的选择） （2）掺加料： 为改善砂浆和易性、节约水泥用量而掺入的材料。 有石灰膏、电石膏、粉煤灰、粘土膏等 ( 3 ) 细骨料： 粒径≤2.5mm的天然砂，适宜选用中砂。 ( 4 ) 水 ( 5 )外加剂： 改善或提高砂浆某些性能的材料。 3、砌筑砂浆的技术性质 （1）新拌砂浆的密度 （2）和易性 所包含的两方面内容：稠度（流动性）和保水性 a、指标：沉入度（mm）、分层度（mm） b、测定：采用砂浆稠度测定仪和分层度筒来测定上述两项指标。 c、砂浆和易性良好的评定：稠度达到相关要求，且分层度不大于30mm的砂浆，其和易性良好。 (3)砂浆的强度和强度等级 （4）砂浆的黏结力 （5）砂浆的耐久性 4、砌筑砂浆的配合比设计 （1）水泥混合砂浆配合比设计 a．计算试配强度：fm,0=f2+0.645σ b．计算水泥用量：Qc=1000(fm,0−β)α⋅fce c．计算掺加料用量：QD=QA−QC d．确定砂子用量： e．确定用水量： （2）水泥砂浆配合比选用 （3）试配与调整 5、砌筑砂浆配合比设计实例 6、本节课小结

甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 16 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第二节 抹面砂浆与防水砂浆 第三节 新型砂浆与特种砂浆 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 了解防水砂浆、抹面砂浆和特种砂浆的性能 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 了解防水砂浆、抹面砂浆和特种砂浆的性能 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课，引入新课 - 抹面砂浆与防水砂浆 一、抹面砂浆 1、普通抹面砂浆 2、装饰砂浆 （1）拉毛 （2）喷涂 （3）弹涂 （4）水刷石 （5）干粘石 （6）水磨石 （7）斩假石 二、防水砂浆 第三节 新型砂浆与特种砂浆 - 保温砂浆 二、吸声砂浆 三、防辐射砂浆 四、耐酸砂浆 五、聚合物砂浆 六、干混砂浆 本章小结：