甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 17 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | - 墙体材料 第一节 砖 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 了解砖的分类，掌握烧结普遍砖、烧结多孔砖和空心砖的技术性质、特 点及应用； |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 了解砖的分类，掌握烧结普遍砖、烧结多孔砖和空心砖的技术性质 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课，引入新课 第一节 砖 一、烧结普通砖 1、种类：（1）按生产原料分：粘土砖、页岩砖、粉煤灰砖、煤矸石砖 （2）按砖外形：烧结普通砖、烧结装饰砖、配转 （3）按窑中焙烧气氛：红砖、青砖 （4）火候分为正火砖、欠火砖和过火砖。 2、现行现行标准与技术要求 （1）烧结普通砖根据抗压强度分为ＭＵ30、ＭＵ25、ＭＵ20、ＭＵ15、ＭＵ10五个强度等级。 （2）抗风化性能 a、风化区的划分 风化指数是指日气温从正温降至负温或负温升至正温的每年平均天数与每年从霜冻之日起至消失霜冻之日止这一期间降雨总量（以mm计）的平均值的乘积。风化指数大于等于12700为严重风化区，风化指数小于12700为非严重风化区。 b、抗风化性能 (3) 放射性物质 (4)．质量等级 3、应用 二、烧结多孔砖 烧结多孔砖，是孔洞率等于或大于15%，孔的尺寸小而数量多的烧结砖。 1、烧结多孔砖的分类和产品标记 2、现行标准与技术要求 （1）规格与孔洞尺寸要求 （2）烧结多孔砖的强度等级和质量等级 3、应用 三、烧结空心砖和空心砌块 1、烧结空心砖和空心砌块的分类和产品标记 2、 现行标准与技术要求 （1）根据密度分为800、900、1000三个密度级别. (2)根据抗压强度分为MU10、MU7.5、MU5.0、MU3.5、MU2.5五个强度级别。 （3）抗风化性能 （4）质量等级: 优等品（A）、一等品（B）和合格品（C）三个质量等级。 - （5）吸水率 3、应用 四 蒸压砖

甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 18 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第二节 砌块 第三节 新型墙体材料 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握砌块的性质、特征及其应用。了解新型墙体材料的性能 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 砌块的性质、特征及其应用 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课，引入新课 第二节 砌块 砌块是用于砌筑的，形体大于砌墙砖的人造块材。 大型砌块(高度大于980mm) 、中型砌块(高度为380～980mm )和小型砌块(高度大于115mm， 小于 380mm)。 一、普通混凝土小型空心砌块 1、普通混凝土小型砌块的产品标记 外观质量分为:优等品（A），一等品（B），及合格品(C)。 按其强度等级分为：MU3.5,MU5.0,MU7.5,MUl0.0,MU15.0,MU20.0。 2、现行标准与技术要求 （1）规格尺寸 （2）强度等级 （3）相对含水率 （4）抗渗性 （5）抗冻性 3、应用 二、粉煤灰砌块 1、粉煤灰砌块的产品标记 砌块的主规格外形尺寸为880mm×380mm×240mm，880mm×430mm×240mm。 砌块端面应加灌浆槽，坐浆面宜设抗剪槽。 砌块按其产品名称、规格、强度等级、产品等级和标准编号顺序进行标记。 2、现行标准与技术要求 3、粉煤灰砌块的应用 粉煤灰砌块主要用于工业与民用建筑的墙体和基础。但不适用于有酸性侵蚀介质的密封性要求高的、易受较大震动的建筑物以及受高温受潮的承重墙。 三、蒸压加气混凝土砌块 1、蒸压加气混凝土砌块的分类和产品标记 2、现行标准与技术要求 3、砌块抗压强度和强度级别 砌块按抗压强度分为A1.0、A2.0、A2.5、A3.5、A5.0、A7.5、A10.0七个强度级别。 4、砌块的干密度 砌块按干密度分为B03、B04、B05、B06、B07、B08六个密度级别， - 砌块的干燥收缩、抗冻性和导热系数 - 应用 - 新型墙体材料 一、建筑隔墙用轻质条板 二、含保温层的复合墙体材料 三、龙骨面板复合墙体用板材 本章小结：