甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 21 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | - 防 水 材 料 第一节 沥青 第二节 防水卷材 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握防水材料的几种主要品种（主要技术性质、特性），并会正确选择防水材料。 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 防水材料的几种主要品种（主要技术性质、特性），并会正确选择防水材料。 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

第八章 防水材料 防水材料在建筑中起着非常重要的作用。建筑防水主要有两种方式：刚性防水和柔性防水。 第一节 沥青 一、沥青的分类 沥青分类：地沥青（石油沥青）和焦油沥青（煤沥青） 二、石油沥青的组分 - 组分：油分、树脂、地沥青质 - 主要技术性质：粘滞性——粘滞度、针入度 塑性——延伸度 温度敏感性——软化点 大气稳定性——加热蒸发前后针入度比值 溶解度 闪点和燃点 四、石油沥青的技术标准与选用 五、石油沥青的掺配 两种沥青掺配的比例可用下式估算： Q2=100−Q1 六、改性石油沥青 1、橡胶改性沥青 2．树脂改性沥青 3．橡胶和树脂共混改性沥青 4.矿物填充料改性沥青 第二节 防水卷材 一、沥青防水卷材 - 石油沥青油纸、油毡（标号及应用） - 其他胎料油毡（石油沥青玻璃布油毡、沥青玻纤油毡） 二、高聚物改性沥青防水卷材 在建筑工程中使用的沥青应具有良好的使用性能和耐久性。例如在低温条件下应具有良好的塑性和弹性；在高温条件下应具有足够的强度和温度稳定性；在使用期间应具有抗老化能力等等。这些性能靠石油沥青固有的性质是难以满足要求的，只有对现有的沥青加以改进才能满足工程需要。 1、SBS改性沥青防水卷材 以聚酯纤维无纺布为胎体，以SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯)弹性体改性沥青为浸渍涂盖层，以塑料薄膜或矿物细料为隔离层制成的防水卷材。这类卷材具有较高的弹性、延伸率、耐疲劳性和低温柔性，主要用于屋面及地下室防水，尤其适用寒冷地区。 2、APP改性沥青防水卷材 以APP(无规聚丙烯)树脂改性沥青浸涂玻璃纤维或聚酯纤维（布或毡）胎基，上表面撒以细矿物粒料，下表面覆以塑料薄膜制成的防水卷材。这类卷材弹塑性好，具有突出的热稳定性和抗强光辐射性，适用于高温和有强烈太阳辐射地区的屋面防水。 3、铝箔塑胶改性沥青防水卷材 三、高分子防水卷材 1、三元乙丙橡胶防水卷材 2、聚氯乙烯（PVC）防水卷材 3、氯化聚乙烯防水卷材 4、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材 本节课小结：

甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 22 | 授课班级 | 房地产0731 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第三节 防水涂料 第四节 密封材料 第五节 防水材料的选用 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 了解防水涂料及密封材料的性能及防水材料的选用原则 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 |  |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习上一课内容，引入新课 - 防水涂料 一、防水涂料的特点 1.整体防水性好 2.温度适应性强 3.操作方便，施工速度快 4.易于维修 二、防水涂料的组成 1.主要成膜物质 2.次要成膜物质 3.稀释剂 4.助剂 三、沥青基防水涂料 1、冷底子油 2、沥青胶 3、水乳型沥青防水涂料 四、高聚物改性沥青防水涂料 五、高分子涂料 第四节 密封材料 一、建筑防水沥青嵌缝油膏 二、丙烯酸酯建筑密封膏 三、聚氨酯建筑密封膏 四、聚硫建筑密封膏 第五节 防水材料的选用 一、根据防水等级进行防水设防和选择防水材料 二、根据气候条件进行防水设防和选择防水材料 三、根据湿度条件进行防水设防和选择防水材料 四、根据结构形式进行防水设防和选择防水材料 五、根据防水层暴露程度进行防水设防和选择防水材料 六、根据不同部位进行防水设防和选择防水材料 七、根据环境介质进行防水设防和选择防水材料 本节课小结：