甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 1 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 绪论 第一章 建筑材料的基本性质（第一节） |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握建筑材料的定义与分类，了解建筑材料与建筑工程中的关系，以及建筑材料的发展方向，了解本课程的内容及要求。 掌握材料的物理性质，并能对这些性能能进行联系和分析，会解决简单问题。 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 重点：与材料质量与关的物理性质的计算（密度、表观密度、堆积密度、密实度与孔隙率的计算） 难点：多孔材料的体积如何来测定；孔隙率与空隙率的区分 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 | 教材 |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

1、自我介绍 2、课程特点介绍 3、提出相应要求（听课、作业、试验） 10 min 绪 论 一、建筑材料的定义与分类 （一）定义 （二）分类 建筑材料的主要两种分类方法： - 按化学成分分类 2、按使用功能分类 二、建筑材料与建筑工程中关系 三、建筑材料的发展现状 四、建筑材料的检测与技术标准 第二章 建筑材料的基本性质 第一节 材料的基本物理性质 1、密度与表观密度 密度ρ=mV； 表观密度ρ0=mV0 V—材料在绝对密实状态下的体积，是指不包括孔隙体积在内的固体所占有的实体积。 V0—材料在自然状态下的体积，或称表观体积，是指包括内部孔隙的体积。 测得含孔材料的V时，一般用磨细的方法来求得。 表观密度ρ0，一般是指材料在气干状态下的ρ0，在烘干状态下的ρ0，称为干表观密度。 2、堆积密度 堆积密度是指粉状、粒状和纤维材料在堆积状态下（包括了颗粒内部的孔隙和颗粒之间的空隙），单位体积所具有的质量： ρ0′=mV0′ ρ0′的大小，不仅取决于材料的ρ0，而且还与材料的疏密度有关，还受材料含水程度的影响。 3、密实度与孔隙率 密实度是指材料体积内被固体物质所填充的程度；孔隙率是指材料体积内，孔隙体积所占的比例。即 D=VV0=ρ0ρ P=V0−VV0=1−ρρ0 D和P从两个不同侧面来反映材料的密实程度，两者关系为P+D=1。D和P通常用百分数表示。 4、填充率和空隙率 填充率D'是指散粒材料在堆积体积中，被颗粒填充的程度。空隙率ρ'是颗粒之间的空隙所占堆积体积的比例。即 D'=V0V0′=ρ0′ρ0；P'=V0′−V0V0′=1−ρ0′ρ0 P'和D'从两个侧面反映材料颗粒互相填充的疏密程度。 本节课小结： 了解建筑材料的基本情况，建立起学习兴趣。掌握材料的密度、孔隙率和空隙率的定义、计算公式、测定方法、在工程中的作用、以及相互联系。材料的物理性质是本次课的主要内容。