地质专业

生产实习报告编写提纲及要求

第一章 绪论

第一节 目的任务

主要叙述实习的目的和实习生产单位的生产目的、任务，实习生担任的生产任务（包括主要地质任务、物化探任务等）

第二节 位置交通及自然地理概况

主要叙述工作区行政区划、勘查登记区地理坐标（即经纬度）；交通发达程度（包括铁路、公路）；海拔高程；当地的民族、居民生活（饮水和粮食）、主要农作物、主要经济作物、经济发达程度等与未来矿山建设有关的信息。

第三节 前人工作程度

主要叙述工作区内有无前人的采矿史、探矿史，探矿史包括本单位和外单位前人开展的所有地质工作（特别是物化探工作），在哪儿投入了什么工作？工作量有多大？取得了什么成果等。

第四节 本次工作概况

本次或本项目在这一阶段投入的主要工作类型（如化探样品数、地质化探联合剖面长度、相应比例尺地质物化探面积、槽探体积、钻探进尺、硐探长度等设计数和完成数）；取得的主要地质成果简述（物化探异常级别、面积，发现的矿化点数、矿点数，矿点平均品位、规模、333或334级资源量等）。

第二章 区域地质

简述包括工作区在内的约2000～4000km2范围内的地层、构造、岩浆岩、矿产。

第一节 地层

按从新到老的顺序叙述区域内的主要地层、岩性，出露面积等。

第二节 构造

包括区域内的大地构造分区、断裂构造和褶皱构造。应从大到小简要描述。

第三节 岩浆岩

主要叙述岩性（酸性、中性、基性、超基性）、岩石特征；岩体出露面积；岩浆岩脉种类、规模、产状等；岩浆岩体（脉）与矿体之间的关系。

第四节 区域矿产

包括矿产种类，特别是与本勘查矿种相似或相同的矿产要求较为详细的描述其规模主要地质特征等。

第三章 矿区地质

本章描述的内容与第二章相似，但其范围仅限于勘查登记区，比第二章范围要小的多，但描述要详细得多。

第一节 地层

第二节 构造

第三节 岩浆岩

若工作区无岩浆岩体，可以只描述岩浆岩脉。

第四章 矿床（点）地质

第一节 地质特征

要求详细描述矿点围岩特征、时代、构造划分（最小级别的断裂号、褶皱号）、岩层产状、主要造岩矿物、主要矿化蚀变等。

第二节 矿体特征

赋矿断裂带、褶皱带详细描述，矿体产状、规模、平均品位等。

第三节 矿石特征及控制因素

矿石主要造岩矿物、主要造矿矿物、主要伴生元素特征（包括有无综合利用价值）、找矿标志总结、矿体的受控因素（岩体或构造）。

第四节 资源量估算

工业指标的制定；资源量估算的原则（网度、有限及无限外推的原则）；资源量估算所用的方法（选择本方法的依据、计算公式）；资源量估算结果列表（分矿体及级别列表）。

第五节 其它成果描述

包括其它尚未描述的次要矿点、尚有进一步开展工作的物化探异常等。可列表表示。

第六节 矿石加工技术性能

可类比附近与本矿点地质特征相似的其它矿床（点）进行简单的描述。

第五章 矿床开采技术条件

第一节 水文地质

主要描述水文地质条件；包括未来矿山供水水源，坑道、钻孔涌水量等；可抄录有关现成的地质报告。

第二节 工程地质和环境地质

包括当地灾害性地质事件描述（地震、滑坡、泥石流等对未来矿山可能的影响）。

第六章 工作方法及质量评述

第一节 地质工作方法及质量评述

包括各种比例尺下的地质工作方法、是否按有关规范执行、执行效果如何、能否达到质量标准等。

第二节 物化探工作及质量评述

包括样品采集方法、样品合格率、分析质量评述等。

第七章 结论

第一节 存在问题

主要描述不可抗拒力造成的工作延误（如天气的影响、资金的影响等）；实习生个人因素的影响等。

第二节 下步工作建议

根据现有成果和存在问题提出下步扩大成果的建议和改进工作方法的建议。实习生本人的工作体会，能否达到实习目的等。

报告插图、附图要求：

1.XX省XX县XX地区X矿普查（详查）交通位置图         比例尺：不定

2.XX省XX县XX地区X矿普查（详查）区域地质图     比例尺1︰5万～1︰10万

3.XX省XX县XX地区X矿普查（详查）物（化）探XX测量成果图  例尺1︰1万

4.XX省XX县XX地区X矿普查（详查）地表取样平面图           比例尺1︰500

5.XX省XX县XX地区X矿普查（详查）XX米硐探取样平面图     比例尺1︰500

6.XX省XX县XX地区X矿普查（详查）XX勘探线钻孔剖面图     比例尺1︰500

7.XX省XX县XX地区X矿普查（详查）XX矿体垂直纵投影图     比例尺1︰500

8.XX省XX县XX地区X矿普查（详查）XX号线地质-物（化）探综合剖面图

9.XX省XX县XX地区X矿普查XX号矿（化）点地质素描图

以上图件可通过复制或复印生产单位现成的图件来完成，其中1、2、3号图件为必备图件，其它图件可视具体工作情况作适当的取舍。注意：复制或复印图件时必须征得生产单位主管领导的同意。

地质教研室

二○一○年十二月