水泥胶砂振动台操作规程

- 检查设备是否运行正常。

- 将三联试模擦净，四周模板及底座接触面上涂黄油，内壁均匀刷一层机油。

- 将三联试模及下料漏斗推入卡槽中。

- 将摇把向内推，并顺时针摇动，将试模及下料漏斗紧紧卡在振动台上。

- 将搅拌好的水泥胶砂均匀倒入下料已漏斗中。

- 启动振动台，胶砂通过漏斗流入试模的下料时间应为20-40秒，如超时，应用小刀划动胶砂以加速下料。

- 振动完毕后，将摇把向内推反向转动后，水平拉出三联试模及下料漏斗，放到工作台上。垂直取下下料漏斗。

- 清洁振动台。