水泥胶砂搅拌机操作规程

- 检查仪器运行是否正常。

- 卸下搅拌锅，并用湿布将拌合用具湿润。（锅内壁，搅拌叶片）

- 将称量好的水泥及标准砂倒入搅拌锅中，装上搅拌锅。

- 开动搅拌机，拌和5秒后徐徐加水，20-30秒加完。

- 搅拌机自动搅拌180±5秒后,停机。

- 将粘在叶片上的胶砂刮下，取下搅拌锅。

- 清洗搅拌机。